МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ, КОНТРОЛЮ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

ОБЗОР

СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В III КВАРТАЛЕ 2025 ГОДА

МИНСК

2025

Обзор предназначен для государственных и общественных организаций, заинтересованных в получении и использовании информации о состоянии окружающей среды, а также рассчитан на широкий круг специалистов, работающих в области охраны окружающей среды.

Общее редактирование и координация работ по подготовке Обзора выполнены службой экологической информации государственного учреждения «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» (далее – Белгидромет) Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

В подготовке материалов издания принимали участие специалисты Белгидромета: Мельник Е.А., Паксеваткина Т.А, Матеша Е.С., Пальчех П.В., Жедь А.А., Сачкова А.Д., Дюбайло О.В., Садовская А.А., Зубчёнок Е.Е. При подготовке использовались публикации о гидрометеорологических условиях в Беларуси, размещенные на сайте Белгидромета www.belgidromet.by.

Предложения и замечания по содержанию Обзора следует направлять по адресу: 220114, г. Минск, пр-т Независимости, 110,

т. 322 91 94, 272 94 94

e-ma1l:    kbb@hmc.by

tav@hmc.by

Предисловие

Обзор состояния окружающей среды в III квартале 2025 г. (далее – Обзор) подготовлен Белгидрометом, подчиненным Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (далее – Минприроды). Целью Обзора является обеспечение заинтересованных организаций информацией о состоянии атмосферного воздуха, поверхностных вод, а также о радиационной обстановке на территории Республики Беларусь.

В Обзоре использованы первичные данные наблюдений, полученные организациями Минприроды, а также государственного учреждения «Минский городской центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».

Мониторинг окружающей среды – система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов.

При оценке состояния атмосферного воздуха городов использовались среднесуточные и максимальные разовые ПДК. Средние за квартал значения сравнивались с ПДК среднесуточными (ПДК с.с.), а максимальные – с ПДК максимальными разовыми (ПДК м.р.) (таблица 1).

Таблица 1 – Показатели безопасности и вредности атмосферного воздуха, установленные Советом Министров Республики Беларусь

| Загрязняющее вещество | ПДК с.с., мкг/м3 | ПДК м.р., мкг/м3 |
| --- | --- | --- |
| Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 150 | 300 |
| Твердые частицы, фракции размером до 10 мкм | 50 | 150 |
| Твердые частицы, фракции размером до 2,5 мкм | 25 | 65 |
| Сера диоксид | 200 | 500 |
| Углерод оксид | 3 000 | 5 000 |
| Азота диоксид | 100 | 250 |
| Сероводород | - | 8 |
| Фенол | 7 | 10 |
| Аммиак | - | 200 |
| Формальдегид | 12 | 30 |
| Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 0,3 | 1,0 |
| Кадмий и его соединения (в пересчете на кадмий) | 1,0 | 3,0 |
| Бенз(а)пирен | 5 нг/м3 | – |

При оценке степени загрязнения воздуха учитывалось количество дней с превышениями среднесуточных ПДК и повторяемость проб с концентрациями загрязняющих веществ выше ПДК, а также индекс качества атмосферного воздуха.

Оценка качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям основывалась на сопоставлении гидрохимических данных, полученных в результате наблюдений, с нормативами качества воды (показатели качества и предельно допустимые концентрации) поверхностных водных объектов (таблицы 2, 3).

Таблица 2 – Показатели качества воды и предельно допустимые концентрации химических веществ в воде поверхностных водных объектов, установленные Минприроды

| Наименование показателя | Показатели качества воды и предельно допустимые концентрации |
| --- | --- |
| Растворенный кислород | не менее 6,0 мгО2/дм3 в подледный период и не менее 8,0 мгО2/дм3 в открытый период (для поверхностных водных объектов, используемых для размножения, нагула, зимовки, миграции видов рыб отрядов лососеобразных и осетрообразных) не менее 4,0 мгО2/дм3 в подледный период и не менее 6,0 мгО2/дм3 в открытый период (для иных поверхностных водных объектов) |
| Биохимическое потребление кислорода БПК5 | не более 3,0 мгО2/дм3 (для поверхностных водных объектов, используемых для размножения, нагула, зимовки, миграции видов рыб отрядов лососеобразных и осетрообразных) не более 6,0 мгО2/дм3 (для иных поверхностных водных объектов) |
| Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость ХПКCr | 25 мгО2/дм3 (для поверхностных водных объектов, используемых для размножения, нагула, зимовки, миграции видов рыб отрядов лососеобразных и осетрообразных) 30 мгО2/дм3 (для иных поверхностных водных объектов) |
| Минерализация воды | Не более 1000 мг/дм3 |
| Аммоний-ион | 0,39 мг N/дм3 |
| Нитрит-ион | 0,024 мг/дм3 в пересчете на N |
| Фосфат-ион | 0,066 мгР/дм3 |
| Фосфор общий | 0,20 мгР/дм3 |
| Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0,05 мг/дм3 |
| СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилированные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфонаты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 0,1 мг/дм3 |

Примечание: перечень поверхностных водных объектов, используемых для размножения, нагула, зимовки, миграции видов рыб отрядов лососеобразных и осетрообразных, установлен постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30 марта 2015 г. № 12

Таблица 3 – Предельно допустимые концентрации железа общего, марганца, меди и цинка в воде поверхностных водных объектов, установленные Минприроды

| № п.п. | Поверхностный водный объект | Природное фоновое содержание металлов в воде, мг/дм3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Алюминий, мг/дм3 | Железо общее, мг/дм3 | Марганец, мг/дм3 | Медь, мг/дм3 | Цинк, мг/дм3 |
| 1 | Водотоки: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | в бассейне реки Днепр: для рек Днепр, Березина, Беседь, Вихра, Ипуть, Проня, Свислочь, Сож для иных водотоков | 0,040 0,040 | 0,456 0,476 | 0,052 0,066 | 0,0045 0,0043 | 0,016 0,014 |
| 1.2 | в бассейне реки Западный Буг: для рек Западный Буг, Мухавец, Лесная для иных водотоков | 0,040 0,040 | 0,691 0,754 | 0,065 0,058 | 0,0052 0,0040 | 0,022 0,017 |
| 1.3 | бассейне реки Западная Двина: для рек Западная Двина, Дисна, Каспля, Оболь, Улла, Усвяча, Ушача для иных водотоков | 0,040 0,040 | 0,687 0,531 | 0,056 0,039 | 0,0055 0,0053 | 0,017 0,012 |
| 1.4 | в бассейне реки Неман: для рек Неман, Березина, Зельвянка, Котра, Нарочь, Ошмянка, Свислочь, Черная Ганьча, Щара для реки Вилия для иных водотоков | 0,040 0,200* 0,040 | 0,433 0,370 0,595 | 0,067 0,100 0,097 | 0,0043 0,0043 0,0040 | 0,014 0,030 0,012 |
| 1.5 | в бассейне реки Припять: для рек Припять, Бобрик, Горынь, Льва, Морочь, Ореса, Пина, Птичь, Случь, Ствига, Стырь, Уборть, Цна, Ясельда, канала Днепровско-Бугский для иных водотоков | 0,040 0,040 | 1,062 0,708 | 0,095 0,072 | 0,0043 0,0040 | 0,015 0,016 |
| 2 | Естественные водоемы (озера) |  |  |  |  |  |
| 2.1 | в бассейне реки Днепр | 0,040 | 0,446 | 0,084 | 0,0064 | 0,030 |
| 2.2 | в бассейне реки Западный Буг | 0,040 | 0,553 | 0,052 | 0,0057 | 0,016 |
| 2.3 | в бассейне реки Западная Двина | 0,040 | 0,219 | 0,022 | 0,0044 | 0,010 |
| 2.4 | в бассейне реки Неман | 0,040 | 0,198 | 0,041 | 0,0035 | 0,010 |
| 2.5 | в бассейне реки Припять | 0,040 | 0,322 | 0,047 | 0,0065 | 0,018 |

*данный норматив является временным и действует в течение двух лет со дня утверждения настоящих ЭкоНиП (до 26.04.2026)

Оценка состояния донных отложений поверхностных водных объектов проводится путем сравнения фактических концентраций загрязняющих веществ в донных отложениях с пороговыми значениями загрязняющих веществ в донных отложениях, приведенными в таблице 4.

Таблица 4 – Пороговые значения загрязняющих веществ в донных отложениях поверхностных водных объектов, установленные Минприроды

| № п/п | Показатель | Пороговые значения загрязняющих веществ в донных отложениях поверхностных водных объектов, мг/кг сухого веса |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гамма-гексахлорциклогексан (линдан) | 0,0030 |
| 2 | Гексахлорбензол | 0,044 |
| 3 | Гептахлор | 0,004 |
| 4 | Гептахлорэпоксид | 0,004 |
| 5 | Гептахлор и гептахлорэпоксид | 0,008 |
| 6 | Гексахлорциклогексан суммарно (альфа-гексахлорциклогексан, бета-гексахлорциклогексан гамма-гексахлорциклогексан (линдан)) | 0,01 |
| 7 | Альдрин | 0,0013 |
| 8 | Дильдрин | 0,0080 |
| 9 | Эндрин | 0,0035 |
| 10 | Циклодиеновые пестициды (альдрин, дильдрин, эндрин, изодрин) | 0,0150 |
| 11 | о,п-ДДД | 0,05 |
| 12 | о,п-ДДЕ | 0,05 |
| 13 | о,п-ДДТ | 0,05 |
| 14 | п,п-ДДД | 0,05 |
| 15 | п,п-ДДЕ | 0,05 |
| 16 | п,п-ДДТ | 0,05 |
| 17 | ДДТ общее содержание (о,п-ДДТ, п,п-ДДТ, п,п-ДДЕ, п,п-ДДД) | 0,3 |
| 18 | ПХД 28 | 0,014 |
| 19 | ПХД 52 | 0,015 |
| 20 | ПХД 101 | 0,023 |
| 21 | ПХД 118 | 0,016 |
| 22 | ПХД 138 | 0,027 |
| 23 | ПХД 153 | 0,033 |
| 24 | ПХД 180 | 0,018 |

В связи с тем, что гидробиологические показатели свидетельствуют о состоянии водной экосистемы, сложившейся за достаточно длительный (предыдущий) промежуток времени, обработка первичных данных наблюдений по гидробиологическим показателям осуществляется по результатам года в рамках годового аналитического отчета для ежегодного научного обзора и размещается на сайте главного информационно-аналитического центра Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь.

ХАРАКТЕРИСТИКА состояния

АТмоСФЕРНОГО ВОЗДУХА В ГОРОДАХ

Гродненская область

г. Гродно. Мониторинг атмосферного воздуха проводят на 4 пунктах наблюдений, в том числе на 1 автоматической станции, расположенной в районе ул. Обухова, 15.

По результатам наблюдений на пунктах с дискретным режимом отбора проб по сравнению с II кварталом 2025 г. в целом по городу уровень загрязнения воздуха азота диоксидом увеличился в 1,9 раза, аммиаком – снизился на 29 %, твердыми частицами (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) и углерод оксида – сохранился таким же. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (III кварталом 2024 г.) содержание в воздухе аммиака было ниже в 1,8 раза, азота диоксида – на 30 %, твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) – несколько ниже.

Максимальная из разовых концентраций твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) составляла 0,7 ПДК, 
азота диоксида – 0,4 ПДК, углерод оксида и аммиака – 0,2 ПДК.

В III квартале 2025 г. зафиксированы превышения нормативов ПДК только по формальдегиду.

Содержание в воздухе формальдегида определяли в июле – августе. Уровень загрязнения воздуха формальдегидом в г. Гродно в июле – августе 2025 г. был выше, чем в гг. Могилев, Минск, Гомель и Витебск, но ниже, чем в г. Брест (рисунок 1). В июле – августе 2025 г. содержание в воздухе формальдегида было ниже в 2,1 раза, чем в июле – августе 2024 г. В районе пл. Декабристов, 1 уровень загрязнения воздуха формальдегидом среди районов, где проводятся наблюдения, был несколько выше, чем в районах 
ул. Городничанская, 30 и б-ра Ленинского комсомола, 9. Максимальная из разовых концентраций формальдегида в районе ул. Городничанская, 30 была на уровне ПДК, в районах пл. Декабристов, 1 и 
б-ра Ленинского комсомола, 9 составляла 0,9 ПДК. Среднесуточные концентрации формальдегида в районе пл. Декабристов, 1 превышали норматив ПДК в 1,1 – 1,3 раза в течение 4 дней, в районе б-ра Ленинского комсомола, 9 – в 1,1 раза в течение 2 дней, ул. Городничанская, 30 – в 
1,1 раза в течение 1 дня.

По данным непрерывных измерений на автоматической станции (район ул. Обухова, 15) содержание в воздухе углерод оксида по сравнению с предыдущим кварталом (II кварталом 2025 г.) увеличилось в 1,5 раза. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (III кварталом 2024 г.) уровень загрязнения воздуха углерод оксидом снизился в 2,8 раза, 
серы диоксидом – на 23 %.

Максимальная среднесуточная концентрация углерод оксида составляла 0,1 ПДК, серы диоксида – менее 0,1 ПДК.

В III квартале 2025 г. по сравнению со II кварталом 2025 г. наблюдалось снижение уровня загрязнения воздуха ТЧ10 в 2 раза. Наблюдался единичный случай превышения среднесуточной ПДК по ТЧ10 в 1,3 раза (11 сентября 2025 г.). По сравнению с результатами наблюдений на СФМ в Березинском заповеднике в III квартале 2025 г. средняя концентрация ТЧ10 была выше в 1,7 раза.

Содержание свинца и кадмия оставалось низким, средняя концентрация кадмия и свинца была незначительно выше, чем во 
II квартале 2025 г.

Согласно рассчитанным значениям ИКАВ, состояние воздуха 
в III квартале 2025 г. оценивалось в основном как очень хорошее и хорошее. Периоды с умеренным уровнем загрязнения воздуха были непродолжительными и связаны с увеличением в воздухе содержания ТЧ10. Периоды с удовлетворительным, плохим и опасным уровнями загрязнения воздуха отсутствовали (рисунок 12). В предыдущем квартале 
(II квартале 2025 г.) доля периодов с умеренным уровнем загрязнения воздуха ТЧ10 была больше на 7 %, периоды с удовлетворительным, плохим и опасным уровнями загрязнения воздуха ТЧ10 отсутствовали.

Рисунок 12 – Распределение значений ИКАВ (%) в III квартале 2025 г. 
в г. Гродно (район ул. Обухова, 15)

Предупреждения о неблагоприятных метеорологических условиях, способствующих увеличению уровня загрязнения воздуха, крупным промышленным и автотранспортным предприятиям г. Гродно не направлялись.

г. Лида. Мониторинг атмосферного воздуха проводят на 2 пунктах наблюдений с дискретным режимом отбора проб.

Состояние воздуха в городе по-прежнему оценивается как стабильно хорошее. В III квартале 2025 г. по сравнению с предыдущим кварталом 
2025 г. содержание в воздухе твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) несколько снизилось, азота диоксида – увеличилось на 16 %. По сравнению с аналогичным периодом 2024 г. уровень загрязнения воздуха твердыми частицами (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) существенно снизился, азота диоксидом – увеличился на 
12 %. Превышения нормативов ПДК по загрязняющим веществам в воздухе г. Лида в III квартале 2025 г. не отмечены. Содержание в воздухе формальдегида определялось в июле – августе 2025 г. По сравнению с аналогичным периодом 2024 г. уровень загрязнения воздуха формальдегидом был на 36 % выше. Максимальная из разовых концентраций формальдегида составляла 0,6 ПДК, азота диоксида – 0,2 ПДК, углерод оксида – 0,1 ПДК. Концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) были ниже предела обнаружения.

Концентрации кадмия были ниже предела обнаружения. Содержание свинца сохранилось низким, но незначительно выше, чем в предыдущем квартале 2025 г.

г. Сморгонь. В г. Сморгонь мониторинг атмосферного воздуха проводят на 3 пунктах наблюдений с непрерывным режимом, расположенных в районах ул. Корени, 48А, д. Ореховка, 67 и ул. В. Синкевич, 119. Максимальная среднесуточная концентрация 
азота диоксида составляла 0,9 ПДК, углерод оксида – 0,3 ПДК, 
серы диоксида и формальдегида – менее 0,1 ПДК. В районе ул. Корени, 48А были зафиксированы 2 случаев превышения максимальной разовой ПДК по ТЧ10 (в 1,05 и 1,1 раза). В районе д. Ореховка, 67 фиксировались 4 случая превышения максимальной разовой ПДК по ТЧ10 (в 1,02 – 1,3 раза). В районе ул. В. Синкевич, 119 наблюдались превышения максимальной разовой ПДК по ТЧ10 (в 1,01 – 2,4 раза).

Предупреждения о неблагоприятных метеорологических условиях, способствующих увеличению уровня загрязнения воздуха, крупным промышленным и автотранспортным предприятиям г. Сморгонь не направлялись.

##### ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

Бассейн реки Неман

Оценка состояния поверхностных вод по гидрологическим показателям

Средняя температура воздуха за июль на территории бассейна р. Неман составила 19,2°С, что выше климатической нормы на 0,7 °С. Средняя температура воздуха в августе составила 16,8 °С, что на 0,8 °С ниже климатической нормы. В сентябре температура воздуха составила 14,9 °С, что выше климатической нормы на 2,4 °С.

За июль в среднем по бассейну р. Неман выпало 137,3 мм осадков, что составило 159% климатической нормы. За август по бассейну в среднем выпало 43,4 мм осадков, что составило 63 % климатической нормы. За сентябрь в среднем по бассейну выпало 33 мм осадков, что составило 59 % климатической нормы.

В июле на большем протяжении р. Неман наблюдались незначительные колебания уровней воды с интенсивностью до 8 см за сутки, а на р. Неман г. Гродно, его притоках, а также на р. Вилия в результате выпадения локальных осадков преобладал рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-24 см. В первой половине августа на реках бассейна р. Неман наблюдался рост уровней воды с суточной интенсивностью в основном 1-21 см за сутки, во второй половине месяца почти повсеместно происходил спад уровней воды с интенсивностью до 11 см за сутки. В сентябре на реках бассейна р. Неман наблюдался в основном спад уровней воды и ровный их ход. В третьем квартале на р. Неман г. Гродно уровень воды находился ниже отметки, лимитирующей судоходство, а на р. Россь д. Студенец вода была на пойме и лишь в конце сентября уровень воды опустился ниже отметки выхода воды на пойму.

Водность р. Неман в июле была на 25 % меньше нормы, в августе близка к обычной для этого времени года и больше ее. В сентябре водность была меньше нормы на 30 %.

В июле средняя температура воды в реках бассейна р. Неман составила 19,7 °С, что выше нормы на 0,1 °С. Средняя температура воды в августе составила 17,2 °С, что на 1,3 °С ниже нормы. В сентябре средняя температура воды составила 15,7 °С, что выше нормы на 2,1 °С.

Оценка состояния поверхностных вод по гидрохимическим показателям

В III квартале 2025 г. мониторинг поверхностных вод в бассейне р. Неман проводился в 47 пунктах наблюдений (на 18 водотоках и 9 водоемах).

Содержание растворенного кислорода для водотоков, являющихся средой обитания рыб отряда лососеобразных (в открытый период должно быть не менее 8 мгО2/дм3, в подледный период – не менее 6 мгО2/дм3) на протяжении III квартала 2025 г. в основном сохранялось благоприятным для устойчивого функционирования водных экосистем и изменялось от 8,1 мгО2/дм3 до 10,6 мгО2/дм3, исключение составили случаи незначительного дефицита содержания растворенного кислорода в воде р. Вилия выше и ниже г. Вилейка (до 5,9 мгО2/дм3 и 6 мгО2/дм3 соответственно) в июле и августе, 6 км северо-восточнее г. Сморгонь (7,7 мгО2/дм3) в августе, р. Сервечь г.п. Кривичи (5,9 мгО2/дм3) в июле, р. Свислочь н.п. Диневичи (до 7,1 мгО2/дм3) в сентябре и июле, р. Гожка ниже г. Гродно (до 7,4 мгО2/дм3) в августе и июле, р. Ошмянка н.п. Большие Яцыны (7,5 мгО2/дм3) и р. Щара ниже г. Слоним (7,6 мгО2/дм3) в августе. Содержание растворенного кислорода в воде иных поверхностных водных объектов также сохранялось благоприятным (в открытый период должно быть не менее 6 мгО2/дм3, в подледный период – не менее 4 мгО2/дм3) и изменялось от 6,4 мгО2/дм3 до 11,9 мгО2/дм3, исключение составил единичный случай незначительного дефицита содержания растворенного кислорода в воде р. Нарочь н.п. Нарочь (5,9 мгО2/дм3) в августе.

Исходя из значений водородного показателя (рН=7,3-8,5), реакция воды в бассейне р. Неман характеризуется как нейтральная и слабощелочная (по классификации А.М.Никанорова) (показатель качества в пределах 
6,5-8,5).

Содержание взвешенных веществ (при ПДК не более 25 мг/дм3) фиксировалось от <3 мг/дм3 до 19,4 мг/дм3 (с максимумом в воде оз. Вишневское в июле). В III квартале 2025 г. среднее значение удельной электрической проводимости составило 432,3 мкСм/см, максимальное – 609 мкСм/см в воде р. Гожка ниже г. Гродно в августе.

Температура воды поверхностных водных объектов составляла 
13,3-27 °С. С июля по август отмечен повышенный температурный режим в воде р. Вилия г. Сморгонь, н.п. Быстрица (на 2 °С), в воде р. Свислочь н.п. Сухая Долина (на 1,5 °С), в воде р. Щара выше г. Слоним (на 1,4 °С), на в воде р. Черная Ганьча (1,2 °С), в воде р. Исса г. Слоним (на 1 °С). Все перечисленные водотоки являются средой обитания рыб отряда лососеобразных и для них установлен норматив качества воды не более чем до 20 °С в теплый период года. Прозрачность водоемов была не менее 0,4 м (оз. Бобровичское).

Минеральный состав воды поверхностных водных объектов бассейна р. Неман соответствовал нормальному функционированию водных экосистем и составил: кальций – 23,3-101 мг/дм3, магний – 3,8-43 мг/дм3, 
гидрокарбонат-ион – 27,5-293 мг/дм3, хлорид-ион – <10-41,6 мг/дм3, 
сульфат-ион – 6,1-44,3 мг/дм3.

В III квартале 2025 г. среднее значение минерализации воды (323,2 мг/дм3) характерно для природных вод со средней минерализацией, максимум показателя зафиксирован в воде р. Гожка ниже г. Гродно (498 мг/дм3) в сентябре, не превышая норматив качества воды (ПДК не более 1000 мг/дм3).

Концентрации легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) для поверхностных водных объектов, являющихся средой обитания рыб отряда лососеобразных (при ПДК не более 3,0 мгО2/дм3), варьировались от 1 мгО2/дм3 до 3,8 мгО2/дм3 (1,3 ПДК). Случаи превышения норматива качества воды по данному показателю (при ПДК более 3 мгО2/дм3) были зафиксированы в воде р. Исса г. Слоним (до 3,8 мгО2/дм3, 1,3 ПДК в июле и августе), р. Щара ниже г. Слоним (до 3,7 мгО2/дм3, 1,2 ПДК) и выше г. Слоним (3,1 мгО2/дм3, 1,03 ПДК) в июле и августе, р. Вилия н.п. Быстрица (3,2 мгО2/дм3, 1,07 ПДК в сентябре). Содержание легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) в воде иных поверхностных водных объектов бассейна р. Неман (при ПДК не более 6,0 мгО2/дм3) изменялось от 1 мгО2/дм3 до 6,9 мгО2/дм3. Случаи превышения норматива качества воды по данному показателю (при ПДК более 3 мгО2/дм3) были зафиксированы в воде р. Неман выше и ниже г. Столбцы (6,9 мгО2/дм3, 1,2 ПДК) в сентябре.

Содержание трудноокисляемых органических веществ (по ХПКCr) для рек, являющихся средой обитания рыб отряда лососеобразных, составило 
12,3-62 мгО2/дм3 (при ПДК не более 25 мгО2/дм3), максимум (2,5 ПДК) был зафиксирован в воде р. Щара ниже г. Слоним в августе, также случаи повышенного содержания данного показателя были отмечены в воде р. Щара ниже г. Слоним (до 2,3 ПДК) в июле и сентябре, выше г. Слоним (до 2,2 ПДК) в июле и августе, р. Исса г. Слоним (до 2 ПДК) в июле и августе, р. Вилия н.п. Быстрица (до 1,6 ПДК) в июле, августе и сентябре, ниже г. Вилейка (до 1,4 ПДК) и выше г. Вилейка (до 1,3 ПДК) в июле и августе, 4 км северо-восточнее г. Сморгонь (до 1,5 ПДК) и 6 км северо-восточнее г. Сморгонь (до 1,2 ПДК) в июле и августе, р. Свислочь н.п. Диневичи (до 1,4 ПДК) в сентябре и августе, р. Сервечь г.п. Кривичи (до 1,3 ПДК) в июле и августе, р. Ошмянка н.п. Большие Яцыны (1,1 ПДК) в августе. Для иных поверхностных водных объектов бассейна р. Неман содержание трудноокисляемых органических веществ (по ХПКCr) составляло 
13,6-63 мгО2/дм3 (при ПДК не более 30 мгО2/дм3) с максимумом (2,1 ПДК) в воде р. Неман ниже г. Мосты в августе.

В III квартале 2025 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечено уменьшение (на 5,9 %) количества измерений с избыточным содержанием фосфора общего. При этом следует отметить участившиеся случаи повышенного содержания органических веществ (по ХПКCr), нитрит-иона, фосфат-иона и аммоний-иона (на 6,1 %, 12,2 %, 5,7 % и 4,9 % соответственно). Подавляющее количество измерений анализируемых показателей в бассейне р. Неман не превышают норматив качества воды (рисунок 25).

Рисунок 25 – Количество измерений с повышенным содержанием биогенных веществ и органических веществ (по ХПКCr) (в % от общего количества) поверхностных водных объектов бассейна р. Неман 
в III квартале 2024 – 2025 гг.

В III квартале 2025 г. содержание аммоний-иона в воде поверхностных водных объектов бассейна р. Неман варьировалось от 0,002 мгN/дм3 до 0,57 мгN/дм3, максимум (1,5 ПДК) зафиксирован в р. Крынка н.п. Генюши в августе.

В III квартале 2025 г. содержание нитрит-иона в воде поверхностных водных объектов бассейна р. Неман варьировалось от <0,0025 мгN/дм3 до 0,068 мгN/дм3, максимум (2,8 ПДК) зафиксирован в воде р. Крынка н.п. Генюши в июле.

Содержание фосфат-иона в воде поверхностных водных объектов бассейна в течение III квартала 2025 г. варьировалось от 0,007 мгР/дм3 до 
0,23 мгР/дм3, максимум (3,5 ПДК) зафиксирован в воде р. Крынка н.п. Генюши в июле.

В III квартале 2025 г. содержание фосфора общего в воде поверхностных водных объектов бассейна р. Неман варьировалось от 0,018 мг/дм3 до 0,3 мг/дм3, максимум (1,5 ПДК) зафиксирован в воде р. Крынка н.п. Генюши в июле.

Содержание азота по Къельдалю находилось в пределах норматива качества воды (при ПДК не более 5 мг/дм3), максимум отмечен в воде оз. Большие Швакшты (3,92 мг/дм3) в июле.

В бассейне р. Неман наибольшая биогенная нагрузка отмечается в воде р. Крынка н.п. Генюши. В III квартале 2025 г., по сравнению с III кварталом 2024 г., отмечалось снижение (в 1,4 раза) концентраций по нитрит-иону и достигло уровня аналогичного периода 2023 г. Анализируя данные по биогенам за III квартал 2025 г. и аналогичный период 2021 – 2024 гг. также можно отметить тенденцию увеличения нагрузки на данном пункте наблюдения с 2021 г. по фосфат-иону. Содержание фосфора общего на уровне значений аналогичного периода 2023 г., также в III квартале 2025 г. показатель на данном участке реки незначительно повышен (рисунок 26).

Рисунок 26 – Концентрации фосфат-иона, фосфора общего и нитрит-иона в воде р. Крынка н.п. Генюши в III квартале 2021 – 2025 гг.

Для воды р. Уша ниже г. Молодечно характерно превышение нормативов качества по биогенным веществам на протяжении всего периода наблюдений, что может быть связано с антропогенным воздействием (осуществляется отвод очищенных сточных вод с очистных сооружений, обслуживающих население, а также промышленные предприятия). Можно отметить тенденцию снижения концентраций на данном пункте наблюдения с 2021 г. по нитрит-иону (в 2,8 раза) и с 2023 г. по фосфору общему (в 1,6 раза). В III квартале 2025 г., по сравнению с III кварталом 2024 г., отмечается снижение концентраций фосфат-иона (в 1,3 раза), увеличение, но не превышая ПДК, содержания аммоний-иона (в 2,1 раза) (рисунок 27).

Рисунок 27 – Концентрации фосфат-иона, фосфора общего, 
нитрит-иона, аммоний-иона в воде р. Уша 0,7 км ниже г. Молодечно в III квартале 2021 – 2025 гг.

Повышенное содержание биогенных веществ характерно для воды р. Россь 19,7 км ниже г. Волковыск. Анализируя данные по биогенам 
за III квартал 2025 г. концентрация фосфат-иона и фосфора общего снизилась в 1,6 раза и 1,4 раза соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. (рисунок 28). Содержание аммоний- и нитрит-ионов находятся ниже ПДК.

Рисунок 28 – Концентрации фосфат-иона и фосфора общего 
в воде р. Россь ниже г. Волковыск в III квартале 2021 – 2025 гг.

Максимальные превышения нормативов качества воды по металлам зафиксированы по:

железу общему – до 1,66 мг/дм3 (4,5 ПДК) в воде р. Вилия н.п. Быстрица в августе;

марганцу – до 0,051 мг/дм3 (11,9 ПДК) в воде вдхр. Вилейское в июле;

меди – до 0,0161 мг/дм3 (3,7 ПДК) в воде р. Березина Западная н.п. Неровы в июле, ранее на протяжении всего изучаемого периода превышения по меди на данном пункте наблюдений не отмечались;

цинку – до 0,128 мг/дм3 (4,3 ПДК) в воде р. Вилия 6 км северо-восточнее г. Сморгонь в августе (в III квартале 2021 – 2024 гг. превышения по цинку да данном пункте наблюдений не фиксировались).

В III квартале 2025 г. отмечались случаи повышенного содержания хрома: в воде р. Крынка н.п. Генюши (0,0164 мг/дм3, 3,3 ПДК) в сентябре, р. Неман выше и ниже г. Столбцы (0,077 мг/дм3, 1,54 ПДК и 0,074 мг/дм3, 1,48 ПДК соответственно) в сентябре, р. Вилия 4 км и 6 км северо-восточнее г. Сморгонь (0,007 мг/дм3, 1,4 ПДК и 0,0064 мг/дм3, 1,3 ПДК соответственно) в августе, р. Лидея выше г. Лида (0,0051 мг/дм3, 1,02 ПДК) в августе. Среди вышеперечисленных пунктов наблюдения в III квартале 2021 – 2022 гг. отмечались превышения по данному показателю в воде р. Крынка н.п. Генюши (до 2,3 ПДК), в аналогичном периоде 2023 г. фиксировались превышения в воде р. Неман ниже г. Столбцы (4,6 ПДК) и р. Вилия 4 км северо-восточнее г. Сморгонь (2,6 ПДК).

Превышений нормативов качества воды по нефтепродуктам (0,05 мг/дм3) и СПАВ (0,1 мг/дм3) не зафиксировано.

В воде поверхностных водных объектов бассейна р. Неман наибольшее количество проб, превышающих норматив качества воды, отмечается по трудноокисляемым органическим веществам (по ХПКCr) (в 53,9 % от общего количества измерений с превышением ПДК), нитрит-иону (в 21,1 % измерений) и фосфат-иону (в 26,9 % измерений). Фиксируемые повышенные концентрации по данным показателям незначительны и в основном не превышали 2 ПДК. В бассейне р. Неман р. Уша ниже г. Молодечн, р. Крынка н.п. Генюши регулярно фиксируется повышенное содержание основных биогенных (фосфат-иона и фосфора общего) и органических веществ (по ХПКCr). Отмечены случаи превышенного содержания хрома, максимум (3,3 ПДК) зафиксирован в р. Крынка н.п. Генюши.

Оценка состояния экологических систем на трансграничных пунктах наблюдений

Качество поверхностных вод в районе государственной границы Республики Беларусь в III квартале 2025 г. контролировалось на 35 пунктах наблюдений государственной сети наблюдений за состоянием поверхностных вод.

Состояние поверхностных вод на трансграничных пунктах наблюдений в III квартале 2025 г. по большинству наблюдаемых показателей соответствует установленным нормативам качества.

В III квартале 2025 г. на ряде трансграничных пунктов наблюдений отмечалось повышенное содержание органических веществ (определяемых по ХПКCr), с максимальным значением показателя (2,6 ПДК в августе) в воде р. Словечно н.п. Скородное (14,7 км от гр. с Украиной).

Максимальная концентрация фосфат-иона отмечена в воде р. Западный Буг (на границе с Республикой Польша, в направлении Республики Польша) г. Брест (4,7 ПДК в июле). Повышенное содержание фосфат-иона отмечалось также в воде р. Западный Буг н.п. Томашовка 
и н.п. Новоселки, р. Крынка н.п. Генюши, р. Лесная н.п. Шумаки, р. Лесная Правая н.п. Каменюки, р. Усвяча выше н.п. Новоселки, р. Свислочь н.п. Диневичи, р. Копаювка н.п. Леплевка, р. Мухавец г. Брест, р. Беседь н.п. Светиловичи, р. Днепр ниже г.п. Лоев, р. Каспля г.п. Сураж, р. Ипуть выше г. Добруш, р. Неман н.п. Привалка, р. Горынь выше р.п. Речица, р. Вилия н.п. Быстрица.

На трансграничных пунктах наблюдений, как и на большинстве поверхностных водных объектов республики, в III квартале 2025 г., 
было характерно повышенное содержание железа общего (максимум 
4,5 ПДК в августе в воде р. Вилия н.п. Быстрица (10,0 км от гр. с Литовской Республикой) и марганца (максимум 5,6 ПДК в июле в воде р. Словечно н.п. Скородное (14,7 км от гр. с Украиной), что может быть обусловлено их высоким природным содержанием. Из других контролируемых тяжелых металлов фиксировались превышения ПДК: меди (максимум 2,8 ПДК в сентябре в воде р. Западный Буг н.п. Новоселки (на гр. с Республикой Польша) и цинка (максимум 4,1 ПДК в июле в воде р. Вилия н.п. Быстрица (10,0 км от гр. с Литовской Республикой).

В воде р. Крынка н.п. Генюши (1,0 км от гр. с Республикой Польша) и р. Льва н.п. Кошара (10,0 км от гр. с Украиной) в сентябре отмечены единичные случаи повышенного содержания хрома, (3,3 ПДК и 1,7 ПДК соответственно).

В III квартале 2025 г. состояние трансграничных поверхностных вод в основном сохранялось благоприятным для устойчивого функционирования водных экосистем, ухудшения качества поверхностных вод и значительной изменчивости характеристик поверхностных водных объектов по сравнению с III кварталом 2020 – 2024 гг. не отмечалось.

РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА НА

ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Радиационный мониторинг в Республике Беларусь проводится в соответствии с «Инструкцией по технологии работ по организации и проведению радиационного мониторинга», утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30.04.2021 г. № 151 – ОД (в редакции приказа Минприроды от 01.03.2024 г. № 79 – ОД).

На территории Республики Беларусь в III квартале 2025 г. функционировали пункты наблюдений радиационного мониторинга атмосферного воздуха, включающие:

41 пункт наблюдений, на которых ежедневно проводятся измерения мощности дозы (далее – МД) гамма-излучения, которые включают 25 пунктов наблюдений, на которых проводятся наблюдения за естественными выпадениями из атмосферы (отбор проб проводится с помощью горизонтальных планшетов ежедневно на 7-ми пунктах, расположенных в зонах влияния работающих АЭС, на остальных пунктах наблюдений – 1 раз в 10 дней) и 10 пунктов наблюдений, расположенных в городах Браслав, Гомель, Минск, Могилев, Мозырь, Мстиславль, Пинск, Лынтупы, Нарочь и Ошмяны, на которых проводятся наблюдения за радиоактивными аэрозолями в приземном слое атмосферы (отбор проб проводится с использованием фильтровентиляционных установок на 9 пунктах наблюдений ежедневно, на пункте наблюдений г. Могилев – 1 раз в 10 дней).

В пробах естественных выпадений из атмосферы и аэрозолей определялась суммарная бета-активность; в месячных пробах аэрозолей и в месячных пробах естественных атмосферных выпадений, объединенных по территориальному признаку, – содержание гамма-излучающих радионуклидов.

Результаты измерений МД гамма-излучения, суммарной бета-активности естественных выпадений из атмосферы и радиоактивных аэрозолей в воздухе, а также содержание гамма-излучающих радионуклидов в объединенных пробах внесены в соответствующие базы данных.

Средние за III квартал 2025 г. значения МД гамма-излучения в пунктах наблюдений Брестской, Витебской, Гродненской и Минской областей не превышали 0,10 мкЗв/ч (10 мкР/ч). Результаты контроля радиационной обстановки на пунктах наблюдений Гомельской и Могилевской областей представлены в таблице 5.

Таблица 7 – Содержание гамма-излучающих радионуклидов в месячных пробах естественных выпадений из атмосферы, объединенных по территориальному признаку в зоны

| № п/п | Зона (пункты наблюдений) | Содержание радионуклидов, Бк/(м2сутки) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | июнь |  | июль |  | август |  |
|  |  | Сs-137 | Be-7 | Сs-137 | Be-7 | Сs-137 | Be-7 |
| 1 | «Север» (Верхнедвинск, Шарковщина, Витебск, Домжерицы) | <0,01 | 4,92 | <0,01 | 2,81 | <0,01 | 3,51 |
| 2 | «Запад» (Гродно, Волковыск) | <0,01 | 1,34 | <0,01 | 3,29 | <0,01 | 2,78 |
| 3 | «Юго-Запад» (Барановичи, Брест, Пинск, Пружаны) | <0,01 | 3,75 | <0,01 | 3,5 | <0,01 | 1,68 |
| 4 | «Юго-Восток» (Брагин, Гомель, Мозырь, Василевичи, Житковичи) | <0,01 | 1,73 | <0,01 | 3,4 | <0,01 | 0,83 |
| 5 | «Центр» (Минск) | <0,01 | 3,81 | <0,01 | 6,98 | <0,01 | 1,88 |
| 6 | «Игналина» (Браслав) | <0,01 | 4,57 | 0,011 | 4,82 | <0,01 | 2,32 |
| 7 | «Восток» (Славгород, Костюковичи, Могилев, Мстиславль, Горки) | <0,01 | 3,14 | <0,01 | 2,94 | <0,01 | 1,67 |
| 8 | «БелАЭС» (Лынтупы, Нарочь, Ошмяны) | <0,01 | 3,59 | <0,01 | 1,59 | <0,01 | 0,67 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Согласно рассчитанным значениям ИКАВ, состояние воздуха в населенных пунктах, где проводятся измерения содержания загрязняющих веществ в непрерывном режиме (на автоматических станциях), 
в III квартале 2025 г., как и в II квартале 2025 г., оценивалось в основном как очень хорошее, хорошее и умеренное. По сравнению с II кварталом 
2025 г. снизилась доля периодов с умеренным уровнем загрязнения воздуха приземным озоном и ТЧ10. Непродолжительные периоды с удовлетворительным уровнем загрязнения воздуха приземным озоном наблюдались в гг. Брест (6,4 %), Могилев (6,1 %), Минск (1,5 %), с плохим уровнем загрязнения воздуха приземным озоном – в г. Брест (1,3 %); плохим уровнем загрязнения воздуха ТЧ10 – в воздухе г. Витебск (1,3 %); с удовлетворительным уровнем загрязнения воздуха ТЧ2,5 – в г. Жлобин 
(1,1 %).

2. Превышения нормативов ПДК по азота диоксиду наблюдались в воздухе г. Могилев. Следует отметить, что самый высокий уровень загрязнения воздуха азота диоксидом среди районов, где проводятся наблюдения в дискретном режиме, в III квартале 2025 г. наблюдался в районе дома № 10 по улице Первомайской. Содержание азота диоксида в этом районе в 1,4 – 2,3 раза выше, чем в 3 других районах города. Так, 
в районе дома № 10 по улице Первомайской в III квартале 2025 г. зафиксированы 29 дней с превышениями среднесуточной ПДК 
в 1,1 – 2,0 раза по азота диоксиду, в районе ул. Каштановая, 5 – 6 дней 
в 1,1 – 1,6 раза. Также в районе дома № 10 по улице Первомайской и в районе ул. Каштановая, 5 зафиксированы единичные случаи превышения максимальной разовой ПДК по азота диоксиду в 2,2 и 1,3 раза соответственно.

3. Превышения нормативов ПДК по азота оксиду и углерод оксиду не зафиксированы.

4. Содержание серы диоксида в воздухе большинства городов республики сохраняется на достаточно низком уровне. В III квартале 2025 г. случаев с превышениями нормативов ПДК по серы диоксиду не отмечены. Максимальная из разовых концентраций серы диоксида в воздухе 
г. Минск составляла 0,7 ПДК, г. Новополоцк и д. Пеньки 
(Мозырский район) – 0,3 ПДК, г. Брест – 0,1 ПДК, гг.  Витебск, Гомель, Гродно и Полоцк – менее 0,1 ПДК.

5. В течение III квартала 2025 г. превышения нормативов ПДК по 
ТЧ10 зафиксированы в воздухе 11 городов (гг. Брест, Витебск, Гродно, Минск, Береза, Глубокое, Добруш, Петриков, Сморгонь, Молодечно и Осиповичи).

В г. Брест зафиксированы 7 дней с превышением среднесуточной ПДК по ТЧ10: максимальная среднесуточная концентрация ТЧ10 в районе 
ул. Северная, д. 75 достигала 1,3 ПДК (3 сентября 2025 г.).

В г. Витебск были зафиксированы 4 дня превышения среднесуточной ПДК по ТЧ10. Максимальная среднесуточная концентрация ТЧ10 отмечена 
15 августа 2025 г. и составляла 3,5 ПДК.

В г. Гродно зафиксирован 1 день с превышением среднесуточной ПДК по ТЧ10. Максимальная среднесуточная концентрация ТЧ10 достигала 
1,3 ПДК и отмечена 11 сентября 2025 г.

В г. Минск зафиксирован 1 день с превышением среднесуточной ПДК по ТЧ10. Максимальная среднесуточная концентрация ТЧ10 достигала 
1,2 ПДК и отмечена 31 августа 2025 г.

В г. Береза фиксировались превышения максимальной разовой ПДК по ТЧ10 в 1,02 – 2,4 раза, г. Глубокое – в 1,02 – 3,7 раза, г. Добруш – 1,1 – 
2,2 раза, г. Петриков – 1,02 – 3,6 раза, г. Сморгонь – 1,01 – 2,4 раза, 
г. Молодечно – 1,02 – 1,8 раза, г. Осиповичи – 1,01 – 4,8 раза.

В течение г. Жлобин зафиксированы 20 дней с превышениями среднесуточной ПДК по ТЧ2,5, что составляет 22 % от общего числа измерений. Максимальная среднесуточная концентрация ТЧ2,5 составляла
2,9 ПДК и была отмечена 15 сентября 2025 г.

Превышения нормативов ПДК по твердым частицам (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) не наблюдались.

6. В июле – августе 2025 г. проблему загрязнения воздуха определяли повышенные концентрации формальдегида. Превышения норматива ПДК по формальдегиду зафиксированы в воздухе 9 городов. Наиболее высокий уровень загрязнения воздуха формальдегидом зафиксирован в г. Пинск. В других городах содержание в воздухе формальдегида было ниже. Максимальные из разовых концентраций формальдегида в воздухе гг. Брест, Новополоцк, Пинск, Полоцк и Могилев варьировались в диапазоне 1,03 – 1,7 ПДК, в г. Добруш максимальная из разовых концентрация формальдегида составляла 2,2 ПДК. Среднесуточные концентрации формальдегида превышали норматив ПДК в гг. Брест, Гродно, Жлобин, Минск, Могилев и Пинск. По сравнению с июлем – августом 2024 г. в аналогичном периоде 2025 г. уровень загрязнения воздуха формальдегидом в воздухе гг. Мозырь и Гродно существенно снизился, некоторое снижение наблюдалось в воздухе гг. Бобруйск, Борисов, Витебск, Минск, Могилев, Орша, Новополоцк, Пинск, Полоцк и Светлогорск, некоторое увеличение содержания формальдегида отмечено в воздухе гг. Лида и Речица. В гг. Брест и Гомель содержание формальдегида было на уровне июля – августа 2024 г.

7. По данным непрерывных измерений на автоматических станциях, по сравнению с II кварталом 2025 г. содержание приземного озона в воздухе 
гг. Витебск, Минск и Могилев (пер. Крупской, в районе дома № 5) снизилось в 1,2 – 1,7 раза, в воздухе гг. Брест и Могилев (в районе пр-та Шмидта, 19) – осталось на прежнем уровне. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (III кварталом 2024 г.) уровень загрязнения воздуха приземным озоном в гг. Витебск был ниже в 1,7 раза, Могилев 
(пр-т Шмидта, 19) – ниже в 1,2 раза, в г. Брест – был на таком же уровне. Превышения среднесуточной ПДК по приземному озону зафиксированы в воздухе гг. Брест, Минск, Могилев и д. Пеньки (Мозырский район): максимальные среднесуточные концентрации приземного озона варьировались в диапазоне 1,1 – 1,7 ПДК. В гг. Брест, Минск и Могилев отмечались превышения нормативов ПДК по приземному озону, установленных для 8-часового и 1-часового периодов.

8. В течение III квартала 2025 г. в районе станции фонового мониторинга в Березинском заповеднике зафиксированы 4 случая превышения среднесуточной ПДК по приземному озону. Максимальная среднесуточная концентрация приземного озона составляла 1,09 ПДК 
(29 августа 2025 г.). Также фиксировался единичный случай превышения норматива ПДК по приземному озону, установленного для 8-часового периода (в 1,02 раза 7 июля 2025г.). Содержание в воздухе других основных загрязняющих веществ не превышало национальные и международные стандарты и соответствовало современным представлениям о фоновом состоянии.

9. По сравнению с результатами наблюдений на СФМ в Березинском заповеднике средние за III квартал 2025 г. концентрации ТЧ10 в воздухе 
гг. Гомель, Гродно, Могилев и Новополоцк были выше в 1,2 – 1,8 раза, в воздухе г. Витебск – выше в 2,7 раза, в воздухе г. Бресте – выше в 3,8 раза.

10. Доминирующая роль в качественном составе атмосферных осадков принадлежала гидрокарбонатам. Осадки гидрокарбонатного типа отмечены в 83 % пунктов наблюдений. В катионах в большинстве пунктов наблюдений по-прежнему основную долю занимал кальций. По сравнению с 
II кварталом 2025 г. минерализация атмосферных осадков в гг. Березино, Бобруйск, Борисов, Брест, Гродно, Лида, Могилев, Мозырь, Новогрудок, Орша, Пинск и Пружаны уменьшилась. В гг. Барановичи, Гомель, Жлобин, Минск, Полоцк и к.п. Нарочь наблюдалось увеличение минерализации по сравнению с предыдущим кварталом.

11. В 26 промышленных центрах республики проводились работы по прогнозированию качества атмосферного воздуха. В периоды с неблагоприятными метеоусловиями, способствующими накоплению загрязняющих веществ в приземном слое воздуха, крупным промышленным и автотранспортным предприятиям направлено 32 предупреждений об ожидаемом увеличении содержания в воздухе загрязняющих веществ.

12. В III квартале 2025 г. мониторинг поверхностных вод проводился по гидрологическим, гидрохимическим показателям на 114 постах и 220 пунктах наблюдений соответственно и наблюдений по химическим показателям для донных отложений на 6 пунктах наблюдений.

13. В первой половине июля на реках республики наблюдались колебания уровней воды с тенденцией к понижению. Во второй половине месяца осадки, в основном ливневого характера, обусловили на реках рост уровней воды. Водность р. Березина, р. Сож и в нижнем течении р. Западная Двина больше нормы, водность р. Неман, р. Вилия, р. Днепр и р. Западная Двина г. Витебск близка к обычной для этого времени года и несколько меньше нее, а водность р. Припять оказалась значительно меньше нормы.

В августе на реках страны преобладал спад уровней воды. Водность рек в основном близка к обычной для этого времени года и лишь водность Березины, Сожа и Днепра в нижнем его течении больше нормы на 30-40%.

В сентябре на реках страны отмечался в основном спад уровней воды. Водность рек оказалась меньше обычной для этого времени года.

14. В III квартале 2025 г. как и в аналогичный период наблюдений 2024 г. основными компонентами, во многом определяющими качество поверхностных вод республики, остаются биогенные и органические вещества, содержание растворенного кислорода. Антропогенная нагрузка по сравнению с III кварталом 2024 г., в анализируемом периоде существенно не изменилась. В бассейне р. Западный Буг в 2,4 раза увеличилось количество измерений с повышенным содержанием фосфора общего, в бассейне р. Припять в 1,3 раза уменьшилось количество проб с повышенным содержанием трудноокисляемых органических веществ (по ХПКCr).

15. Максимум аммоний-иона (1,7 мгN/дм3, 4,4 ПДК) зафиксирован в воде р. Ясельда ниже г. Береза в июле, нитрит-иона (0,12 мгN/дм3, 5 ПДК) в воде р. Свислочь н.п. Свислочь в июле, фосфат-иона (0,38 мг/дм3, 5,8 ПДК) в воде р. Ясельда ниже г. Береза в сентябре и фосфора общего (0,85 мг/дм3, 4,3 ПДК) в воде р. Ясельда ниже г. Береза в августе.

16. В III квартале 2025 г. дефицит содержания растворенного кислорода для водотоков, являющихся средой обитания рыб отряда лососеобразных и осетрообразных, отмечен в воде бассейнов р. Неман (р. Вилия выше и ниже г. Вилейка, 6 км северо-восточнее г. Сморгонь, р. Сервечь г.п. Кривичи, р. Свислочь н.п. Диневичи, р. Гожка ниже г. Гродно, р. Ошмянка н.п. Большие Яцыны, р. Щара ниже г. Слоним), р. Днепр (р. Березина выше, ниже г. Борисов и г. Светлогорск, р. Сож выше и ниже г. Гомель, р. Днепр выше, ниже г.п. Лоев и г. Речица, р. Беседь выше н.п. Светиловичи) и р. Припять (р. Припять выше и ниже г. Мозырь, г. Наровля, н.п. Довляды). Для иных поверхностных водных объектов дефицит содержания растворенного кислорода фиксировался в воде бассейнов р. Неман (р. Нарочь н.п. Нарочь), р. Днепр (р. Плисса выше и ниже г. Жодино, р. Уза 10 км юго-западнее г. Гомель) и р. Припять (р. Ствига н.п. Дзержинск, р. Словечно н.п. Скородное, р. Ясельда ниже г. Береза, р. Ствига н.п. Дзержинск, р. Случь н.п. Ленин, р. Уборть н.п. Милошевичи и н.п. Краснобережье, р. Морочь н.п. Ясковичи, р. Птичь н.п. Лучицы, р. Иппа н.п. Кротов).

17. Превышения норматива качества воды по биогенным веществам выявлены в воде поверхностных водных объектов:

в бассейне р. Западная Двина – в 12,8 % проб по нитрит-иону, 18,1 % проб по фосфат-иону и 3,2 % проб по фосфору общему;

в бассейне р. Неман – в 5,8 % проб по аммоний-иону, 21,1 % проб по нитрит-иону, 26,9 % проб по фосфат-иону и 3,8 % проб по фосфору общему;

в бассейне р. Западный Буг – в 4,7 % проб по аммоний-иону, в 18,6 % проб по нитрит-иону, 83,7 % проб по фосфат-иону и 51,2 % проб по фосфору общему;

в бассейне р. Днепр – в 12,2 % проб по аммоний-иону, 12,2 % проб по нитрит-иону, 25,6 % проб по фосфат-иону и 2,8 % проб по фосфору общему;

в бассейне р. Припять – в 7,2 % проб по аммоний-иону, 4,8 % проб по нитрит-иону, 14,3 % проб по фосфат-иону и 8,4 % проб по фосфору общему.

18. В III квартале 2025 г. превышения норматива качества воды по содержанию легкоокисляемых органических веществ (по БПК5) в воде рек, являющихся средой обитания рыб отряда лососеобразных и осетрообразных (должно быть не более 3,0 мгО2/дм3), отмечены в воде бассейна р. Днепр (р. Беседь н.п. Светиловичи, р. Днепр г.п. Лоев, выше и ниже г. Речица, р. Сож выше и ниже г. Гомель, р. Березина выше и ниже г. Бобруйск, выше и ниже г. Светлогорск), в воде бассейна р. Неман (р. Исса г. Слоним, р. Щара ниже г. Слоним, р. Вилия н.п. Быстрица), в воде р. Припять (р. Припять ниже г. Пинск, р. Горынь выше и ниже р.п. Речица). Для иных поверхностных водных объектов в воде бассейна р. Днепр (р. Свислочь г. Минск ул. Денисовская, н.п. Королищевичи, р. Лошица г. Минск), бассейна р. Припять (р. Ясельда выше и ниже г. Береза, оз. Выгонощанское), бассейна р. Неман (р. Неман выше и ниже г. Столбцы).

Превышения норматива качества воды по содержанию органических веществ (по ХПКCr) были характерны для всех бассейнов, а в бассейнах рек Западный Буг, Припять и Неман в 88,4 %, 64,3 % и 53,9 % случаев соответственно. Максимальное содержание органических веществ (по ХПКCr) зафиксировано в июле в воде р. Ясельда ниже г. Береза и составило 130 мгО2/дм3 (4,3 ПДК).

19. Максимальным превышением норматива качества по металлам 
в III квартале 2025 г. характеризовались следующие поверхностные водные объекты:

р. Вилия н.п. Быстрица (бассейн р. Неман) – 1,66 мг/дм3 железа общего (4,5 ПДК) в августе;

вдхр. Вилейское (бассейн р. Неман) – 0,051 мг/дм3 марганца (11,9 ПДК) в июле;

р. Плисса ниже г. Жодино (бассейн р. Днепр) – 0,0588 мг/дм3 меди (14 ПДК) в августе, исключение составил случай существенного превышения ПДК в воде р. Свислочь н.п. Дрозды (бассейн р. Днепр) – 30 ПДК в июле;

р. Плисса ниже г. Жодино (бассейн р. Днепр) – 0,07 мг/дм3 цинка (5 ПДК) в августе.

20. В III квартале 2025 г. фиксировались случаи превышения норматива качества воды по хрому:

в бассейне р. Западная Двина – оз. Селява до 2 ПДК в сентябре);

в бассейне р. Неман – р. Крынка н.п. Генюши (3,3 ПДК в сентябре), р. Неман выше и ниже г. Столбцы (1,54 ПДК и 1,48 ПДК, соответственно, в сентябре, р. Вилия 4 км и 6 км северо-восточнее г. Сморгонь (1,4 ПДК и 1,3 ПДК, соответственно, в августе);

в бассейне р. Днепр – вдхр. Петровичское (до 2,2 ПДК в сентябре), р. Свислочь н.п. Королищевичи (2,2 ПДК в сентябре), н.п. Подлосье (1,1 ПДК в сентябре), р. Березина н.п. Броды, выше и ниже г. Борисов (до 1,8 ПДК в сентябре), р. Плисса выше и ниже г. Жодино (1,8 ПДК в сентябре), р. Сушанка н.п. Суша (1,6 ПДК в июле), р. Цна н.п. Липки (1,1 ПДК в сентябре);

в бассейне р. Припять – р. Льва н.п. Кошара (1,7 ПДК в сентябре) и р. Морочь н.п. Ясковичи (1,5 ПДК в августе).

21. Превышения норматива качества воды по нефтепродуктам зафиксированы в воде лишь в бассейне р. Западная Двина, а именно в воде р. Ушача 8 км юго-западнее г. Новополоцк (0,23 мг/дм3, 4,6 ПДК) в августе, р. Западная Двина выше г. Полоцк (0,104 мг/дм3, 2,1 ПДК) в июле, ниже и выше г. Верхнедвинск (0,067 мг/дм3, 1,34 ПДК и 0,063 мг/дм3, 1,26 ПДК соответственно) в августе, р. Полота в черте г. Полоцк (до 0,088 мг/дм3, 1,8 ПДК) в июле, августе и выше г. Полоцк (0,061 мг/дм3, 1,2 ПДК) в июле, оз. Дривяты (0,073 мг/дм3, 1,5 ПДК) и р. Дисна г.п. Шарковщина (0,052 мг/дм3, 1,04 ПДК) в июле. Единичное превышение норматива качества воды по содержанию синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ анионоактивные) зафиксировано в воде р. Мухавец ниже г. Кобрин (0,28 мг/дм3, 2,8 ПДК) в сентябре (бассейн р. Западный Буг).

22. В III квартале 2025 г. в бассейне р. Днепр проводились наблюдения по химическим показателям для донных отложений. По результатам наблюдений определяемые показатели, в основном, были ниже предела обнаружения, фиксировались лишь 2,4 ДДТ и 4,4 ДДТ (были существенно ниже пороговых значений установленных в экологических нормах и правилах).

23. В III квартале 2025 г. радиационная обстановка оставалась стабильной. На территориях, загрязненных в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, в пункте наблюдения радиационного мониторинга повышенный уровень МД гамма-излучения зарегистрирован в пункте наблюдения города Брагин (0,49 мкЗв/ч), находящегося в зоне радиоактивного загрязнения. В пункте наблюдений ДП Славгород значение мощности дозы гамма-излучения 0,18 мкЗв/час сохраняет позитивную тенденцию и не превышает уровень естественного гамма-фона – до 0,20 мкЗв/ч). На остальной территории Республики Беларусь уровни МД гамма-излучения составляли от 0,10 до 0,12 мкЗв/ч. Оперативная информация, поступавшая с автоматических пунктов измерений, также свидетельствует о стабильности радиационной обстановки в зонах влияния Чернобыльской, Игналинской, Смоленской, Ровенской и Белорусской АЭС.

24. Уровни МД гамма-излучения, суммарной бета-активности естественных выпадений и аэрозолей, содержание цезия-137 в атмосферном воздухе на территории Республики Беларусь соответствовали установившимся многолетним значениям.

25. Максимальные среднемесячные значения суммарной бета-активности радиоактивных выпадений из атмосферы и значения суммарной бета-активности концентрации аэрозолей в приземном слое атмосферы были значительно ниже контрольных уровней суммарной бета-активности, при которых проводятся защитные мероприятия.